Tutoriel d’utilisation de l’outil de prise en compte de l’augmentation des températures estivales

1 Ouvrir le fichier PHPP_outil test_températures estivales FR.

2 Dans l’onglet Correction climat, Sélectionner la station météo du projet.

NB : toutes les stations n’y sont pas pour le moment, choisissez parmi les 20 stations existantes en fonction de la proximité du projet.

3 Paramétrer l’augmentation de température (1, 2 et 3°C)

4 Copier les valeurs du tableau en vert (cellule E24 à U32)

5 Dans votre phpp d’étude, dans l’onglet [climat], coller les valeurs copiées dans un tableau vide de données personnelles en prenant soin de coller au bon endroit pour respecter la place des données. Coller sur cellule contenant le mot « latitude[°] »

6 vous pouvez maintenant sélectionner ud-Données personnelles dans le menu déroulant « Pays », Laisser le menu déroulant « Région » vide, et choisir le nouveau jeu de données météo pour apprécier l’impact sur la fréquence de surchauffe .

7 Répétez l’opération pour une élévation de 2 puis 3°C.