- Un poêle sera utilisé dans le projet, et des précautions doivent être prises :

En raison de l'excellente étanchéité de l'enveloppe du bâtiment, une dépression considérable peut se former en cas de dysfonctionnement du système de ventilation (panne du ventilateur auxiliaire, filtres obstrués ou entrée d'air bouchée). Cela peut entraîner une augmentation de la concentration en monoxyde de carbone à l'intérieur du bâtiment, causée par l'aspiration de l'air vicié en raison de la dépression qui a lieu dans  la chambre de combustion. Pour cette raison, il est essentiel de toujours surveiller la pression différentielle dans le bâtiment. À défaut, un mécanisme de sécurité similaire à celui montré sur l’image ci-dessous doit être prévu, afin de désactiver le système de ventilation et/ou le poêle en cas de dysfonctionnement.

- Si le poêle devait aspirer l'air de combustion depuis la pièce dans laquelle il est installé, il serait crucial que le système de ventilation fournisse un flux d'air supplémentaire durant son utilisation. Cependant, un fonctionnement déséquilibré du système de ventilation entraînerait divers problèmes. Il est donc impératif de prévoir un apport d'air de combustion provenant de l'extérieur et indépendant de la ventilation.

- Le fonctionnement en circuit fermé (Room-sealed operation) désigne une méthode dans laquelle le poêle est alimenté en air directement depuis l'extérieur via un conduit étanche, tout en répondant aux exigences strictes en matière d'étanchéité à l'air.

L'étanchéité du poêle, notamment pour les poêles à granulés, est vérifiée par un test conforme à la norme DIN 18894. Le raccordement du poêle à la cheminée doit également être réalisé avec une grande attention.

L'approvisionnement en air de combustion doit être soigneusement planifié par un spécialiste, le conduit d'air doit être raccordé de manière étanche au poêle et à la couche d'étanchéité du bâtiment. De plus, le conduit d'air froid traversant l'enveloppe thermique du bâtiment doit être isolé de manière étanche à la diffusion.